TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Đề tài: THIẾT KẾ BỘ XỬ LÝ RISCV ĐƯỜNG ỐNG BẰNG VERILOG VÀ MÔ PHỎNG CHẠY CHƯƠNG TRÌNH SẮP XẾP NỔI BỌT Họ tên sinh viên; MSSV; Lớp – Khóa. Nguyễn Việt Thi; 20182798; Điện tử 10-K63. Vũ Tiến Thịnh; 20182809; Điện tử 11-K63. Đỗ Thành Đạt; 20182411; Điện tử 11-K63. Giảng viên hướng dẫn: PGS TS. NGUYỄN ĐỨC MINH Hà Nội, 8-2022

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, công nghệ phát triển ngày càng nhanh, máy tính cũng yêu cầu phải làm được nhiều việc hơn với tốc độ xử lý nhanh và hiệu suất cao hơn. Hàng loạt các cấu trúc x86, x64 theo đà phát triển của công nghệ đang dần trở nên lỗi thời và kém hiệu quả khi sử dụng. Để theo kịp xu thế đó thì bộ xử lý RISC-V đã được ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của con người. Kiến trúc này tuy ra đời chưa lâu nhưng nó đã giúp đáp ứng được những yêu cầu cao trong quá trình xử lý của máy tính , đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu điểm của các kiến trúc cũ.

Chương trình học môn Kiến trúc máy tính (ET4041) RISC-V Processor Design là một phần quan trọng trong RISC-V nhằm giúp chúng em hiểu rõ về quá trình hoạt động khi thực hiện các lệnh. Trong bài báo cáo này, chúng em có thực hiện thiết kế bộ xử lý RISC-V đường ống bằng ngôn ngữ VERILOG và mô phỏng chạy chương trình sắp xếp nổi bọt trên phần mềm Questasim.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn PSG.TS Nguyễn Đức Minh đã tận tâm giảng dạy và cung cấp kiến thức trong quá trình học tập môn Kiến trúc máy tính. Qua đó giúp chúng em có thêm kiến thức để thực hiện đề tài một cách tốt nhất.

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i

DANH MỤC HÌNH VẼ	ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	1

1.1 Giới thiệu chung	1

1.2 Pipeline	1

1.3 Hazard trong pipeline	3

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ RISC-V 5-STAGE 32BIT PIPELINE	4

2.1 Tổng quan hệ thống	4

2.1.1 Mô tả hệ thống	4

2.1.2 Sơ đồ khối	5

2.2 Mô tả chi tiết	3

2.2.1 Instruction memory	3

2.2.2 Data Memory	4

2.2.3 Imm_gen	5

2.2.4 PC	6

2.2.5 Branch Comparator	7

2.2.6 Intruction decode	8

2.2.7 Register	9

2.2.8 Control	11

2.2.9 Hazard Detection	16

2.2.10 Forwarding	17

2.2.11 Control Mux	21

2.2.12 ALU control	23

2.2.13 Adder	24

2.2.14 IF/ID	25

2.2.15 EX_MEM	26

2.2.16 MEM_WB	28

2.2.17 ID/EX	29

2.2.18 MUX21	32

2.2.19 MUX31	33

CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ (VERIFICATION)	34

3.1 Test case	34

3.2 Tạo đầu vào vào kiểm tra các test case	34

3.2.1 Quá trình reset	34

3.2.2 Các trường hợp instruction không có hazard	35

3.2.3 Trường hợp instruction có structural hazard	36

3.2.4 Trường hợp instruction có data hazard	38

3.2.5 Trường hợp instruction có control hazard	41

3.2.6 Kiểm tra lệnh JAL	43

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG CHẠY THUẬT TOÁN SẮP XẾP NỔI BỌT	44

4.1 Triển khai thuật toán nổi bọt bằng assembly và chuyển sang ngôn ngữ máy	44

4.2 Nạp mã lệnh vào hệ thống và mô phỏng	47

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	50

TÀI LIỆU THAM KHẢO	51

# DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| ISA | Instruction Set Architecture |
| --- | --- |
| RISC | Reduced Instruction Set Computer |
| ALU | Arithmetic logic unit |

# DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Single cycle versus pipelined (1)	2

Hình 1.2 Single cycle versus pipelined (2)	2

Hình 2.1. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống RISC-V 5-stage pipeline 32 bit	2

Hình 2.2. Sơ đồ khối của khối instruction memory	3

Hình 2.3. Sơ đồ khối của khối data memory	4

Hình 2.4. Cấu trúc của instruction trong RISC-V	5

Hình 2.5. Ví dụ về tạo giá trị immediate của lệnh R	5

Hình 2.6. Sơ đồ khối của khối imm_gen	5

Hình 2.7. Sơ đồ khối của khối PC	6

Hình 2.8. Sơ đồ khối của khối branch comparator	7

Hình 2.9. Sơ đồ khối của khối Intruction decode	9

Hình 2.10. Sơ đồ khối của khối register	10

Hình 2.11. Sơ đồ khối của khối control	11

Hình 2.12. Sơ đồ khối của khối hazard dectection.	16

Hình 2.13. Sơ đồ khối của khối forwarding	17

Hình 2.14. Mô phỏng quá trình EX haxzard	18

Hình 2.15. Mô phỏng quá trình MEM hazard	18

Hình 2.16 Quá trình forward đối với trường hợp hazard cho lệnh loại B	19

Hình 2.17. Quá trình forward đối với trường hợp hazard cho lệnh loại B	19

Hình 2.18. Sơ đồ khối của khối control mux	21

Hình 2.19. Sơ đồ khối của khối ALU	24

Hình 2.20. Sơ đồ khối của adder	24

Hình 2.21. Sơ đồ khối của khối IF/ID	26

Hình 2.22. Sơ đồ khối của khối EX/MEM	27

Hình 2.23. Sơ đồ khối của khối MEM/WB	28

Hình 2.24. Sơ đồ khối của khối ID/EX	30

Hình 2.25. Sơ đồ khối của mux21	32

Hình 2.26. Sơ đồ khối của khối mux31	33

Hình 3.1. Kết quả mô phỏng reset của hệ thống	34

Hình 3.2. Giá trị của của các thanh ghi sau quá trình mô phỏng	35

Hình 3.3. Giá trị của các ô nhớ trong data memory sau quá trình mô phỏng	36

Hình 3.4. Wave của quá trình mô phỏng	36

Hình 3.5. Mô tả cùng ghi vào memory	37

Hình 3.6. Kết quả của các thanh ghi ở 2 thời điểm	37

Hình 3.7. Mô tả cùng đọc ghi vào register	38

Hình 3.8. Kết quả của thanh ghi và data memory ở 2 thời điểm	38

Hình 3.9. Mô phỏng quá trình EX haxzard	39

Hình 3.10. Kết quả của các thanh ghi và data memory ở 3 thời điểm	39

Hình 3.11. Mô phỏng quá trình MEM hazard	40

Hình 3.12. Phát hiện có hazard	40

Hình 3.13. Kết quả của MEM hazard	40

Hình 3.14 Quá trình forward đối với trường hợp hazard cho lệnh loại B	41

Hình 3.15. Kết quả sau quá trình mô phỏng	41

Hình 3.16. Quá trình forward đối với trường hợp hazard cho lệnh loại B	42

Hình 3.17. Kết quả của quá trình mô phỏng	42

Hình 3.18. Mô tả chèn 2 lệnh NOP trên questasim	43

Hình 3.19. Kết quả sau mô phỏng	43

Hình 4.1. Khởi tạo instruction memory	47

Hình 4.2. Dữ liệu trong data memory ở thời điểm thực hiện xong các lệnh load dữ liệu khởi tạo	48

Hình 4.3. Dữ liệu trong data memory ở thời điểm thực hiện xong sắp xếp	48

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Tính năng hỗ trợ của hệ thông	4

Bảng 2.2. Tín hiệu vào ra của hệ thống	5

Bảng 2.3. Chân vào ra của instruction memory	3

Bảng 2.4. Chân vào ra của khối data memory	4

Bảng 2.5. Chân vào ra của immediate generation	6

Bảng 2.6. Định giá các giá trị cảu immediate select	6

Bảng 2.7. Chân vào ra của khối PC	7

Bảng 2.8. Chân vào ra của khối branch comparator	8

Bảng 2.9. Chân vào ra của khối Intruction decode	9

Bảng 2.10. Chân vào ra của khối register	10

Bảng 2.11. Chân vào ra của khối control	11

Bảng 2.12. Các tín hiệu điều khiển ứng với các lệnh	13

Bảng 2.13. Chân vào ra của khối Hazard detection	16

Bảng 2.14. Mô tả chọn đường dữ liệu forward	19

Bảng 2.15. Chân vào ra của khối forwarding	20

Bảng 2.16. Chân vào ra của khối control mux	22

Bảng 2.17. Giá trị ứng với từng chức năng của ALU	23

Bảng 2.18. Chân tín hiệu vào ra của khối ALU	24

Bảng 2.19. Chân vào ra của khối adder	25

Bảng 2.20. Chân vào ra của khối IF/ID	26

Bảng 2.21. Chân vào ra của khối EX/MEM	27

Bảng 2.22. Chân vào ra của khối MEM/WB	29

Bảng 2.23. Chân vào ra của khối ID/EX	30

Bảng 2.24. Chân vào ra của khối mux21	32

Bảng 2.25. Chân vào ra của khối mux31	33

# GIỚI THIỆU CHUNG

## Giới thiệu chung

RISC-V là một kiến trúc tập lệnh tiêu chuẩn mở (ISA) (Instruction Set Architecture) phần cứng mã nguồn mở dựa trên kiến trúc tập lệnh máy tính với tập lệnh đơn giản hóa  Reduced Instruction Set Computer (RISC).Không giống như hầu hết các ISA khác, thiết kế RISC – V ISA được cung cấp theo Open Source Licenses  không yêu cầu phí sử dụng.

Các tính năng đáng chú ý của RISC – V bao gồm load-store architecture, các bit mẫu để đơn giản hóa ghép kênh  trong CPU, dấu phẩy IEEE 754. Thiết kế trung lập về mặt kiến trúc và đặt most-significant bits tại một vị trí cố định để tăng tốc độ sign extension. Kiến trúc tập lệnh RISC – V cho nhiều mục đích sử dụng, nó có thể thay đổi kích thước bit mã hóa và có thể mở rộng để luôn có thể thêm nhiều bit mã hóa hơn. Nó hỗ trợ các thanh ghi có chiều dài 32, 64, 128 bits và nhiều tập hợp con. Với mỗi thanh ghi có kích thước khác nhau thì có cách đánh địa chỉ khác nhau khi sử dụng. Đặc biệt kiến trúc tập lệnh phù hợp cho tất cả hệ thống máy tính, hệ thống nhúng và siêu máy tính.

## Pipeline

Pipelining là kỹ thuật mà nhiều lệnh được thực hiện theo dạng nạp chồng (overlap). Kỹ thuật này được sử dụng phổ biến trong các kiến trúc CPU hiện nay. Quá trình thực hiện một lệnh trong RISC – V  cổ điển bao gồm 5 bước:

- Nạp lệnh từ bộ nhớ

- Giải mã lệnh và đọc các thanh ghi cần

- Thực thi các phép tính hoặc tính toán địa chỉ

- Truy xuất các toán hạng trong bộ nhớ

- Ghi kết quả cuối vào thanh ghi

Dưới đây là Hình 1.1 mô tả so sánh giữa single – cycle (nonpipelined) và pipeline.

Hình 1.1 Single cycle versus pipelined (1)

Hình 1.2 Single cycle versus pipelined (2)

Trong trường hợp lý tưởng : khi mà các công đoạn pipeline hoàn toàn bằng nhau thì thời gian giữa hai lệnh liên tiếp được thực thi trong pipeline bằng:

Thời gian giữa 2 lệnh liên tiếp pipeline =thời gian giữa hai lệnh liên tiếp không pipelinesố tầng pipeline

Trong thực tế : Các công đoạn thực tế không bằng nhau, việc áp dụng pipeline phải chọn công đoạn dài nhất để làm một chu kỳ pipeline. Vì vậy trong ví dụ trên thời gian liên tiếp giữa hai lệnh pipeline là 200ps Dựa vào Hình 1.1, ta sử dụng chung một kiến trúc phần cứng, thời gian khi thực hiện các lệnh không sử dụng pipeline là 3 x 800 = 2400 ps, nhưng khi sử dụng pipeline là 3 x 200 = 600 ps. Như vậy khi áp dụng pipeline tăng tốc gấp 4 lần so với không sử dụng pipeline.

Tuy nhiên, thời gian của giai đoạn pipeline cũng bị giới hạn bởi tài nguyên chậm nhất như hoạt động ALU hoặc truy cập vào bộ nhớ. Kết quả cụ thể được mô tả trên Hình 1.2.

Kỹ thuật pipeline không giúp giảm thời gian thực thi của từng lệnh riêng lẻ mà giúp giảm tổng thời gian thực thi của từng đoạn lệnh/ chương trình chứa nhiều lệnh (từ đó giúp thời gian trung bình của mỗi lệnh giảm). Việc giúp giảm thời gian thực thi cho nhiều lệnh vô cùng quan trọng, vì chương trình chạy trong thực tế thông thường lên đến hàng tỉ lệnh.

## Hazard trong pipeline

Một vấn đề xảy ra với pipeline là hiện tượng hazard. Hazard là một tình huống ngăn cản việc bắt đầu lệnh tiếp theo trong chu kì tiếp theo. Có ba loại hazard:

- Structural hazard: Tài nguyên yêu cầu đang bận (ví dụ: cần trong nhiều giai đoạn)

- Data hazard: Sự phụ thuộc dữ liệu giữa các câu lệnh, cần đợi lệnh trước đó hoàn thành việc đọc ghi dữ liệu của nó.

- Control hazard: Luồng thực hiện phụ thuộc vào lệnh trước đó.

Việc loại bỏ hazard sẽ được trình bày chi tiết ở CHƯƠNG 2.

# THIẾT KẾ RISC-V 5-STAGE 32BIT PIPELINE

Chương này nêu tổng quan về các khối có trong RISC-V 5-stages pipeline 32-bit và ý nghĩa của chúng, cũng như sơ đồ kết nối giữa các khối để tạo ra một thiết kế hoàn chỉnh.

## Tổng quan hệ thống

### Mô tả hệ thống

Bảng 2.1 mô tả các chức năng được hỗ trợ của hệ thống RISC-V. Thiết kế có tham khảo ở [1].

Bảng 2.1. Tính năng hỗ trợ của hệ thông

| Tính năng | RISC-V CPU |
| --- | --- |
| ISA | RISC-V |
| Pipelining | 5 stages |
| Data forwarding | Có |
| Instruction | 32 bit |
| Hazard detection | Data hazard (MEM-Hazard, EX-Hazard), Structural harzard, Control hazard |

Các lệnh được hỗ trợ:

Lệnh loại R: add sub xor or and sll srl sra slt sltu

Lệnh loại I: addi xori ori andi slli srli srai slti sltiu lw

Lệnh loại S: sw

Lệnh Loại B: beq bne blt bge bltu bgeu

Lệnh loại J: jal (jump and link)

Lệnh U: lui (Load Upper Imm)

### Sơ đồ khối

Hình 2.1 mô tả sơ đồ khối của hệ thống bao gồm datapath và control logic trong RISC-V 32 pipeline để thực hiện các chức năng đã nêu rõ ở mục 2.1.1.

Bảng 2.2 liệt kê các tín hiệu vào ra của hệ thống RISC-V pipeline 32bit.

Bảng 2.2. Tín hiệu vào ra của hệ thống

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực mức thấp |

Hệ thống đã triển khai được lệnh loại B với 1 chu kỳ stall (1 lệnh NOP) và lệnh JAL với 2 chu kỳ stall.

Khối top là khối kết nối tất cả các module con của CPU, nhận xung clk và tín hiệu reset (Bảng 2.2) để hoạt động, chương trình cần CPU thực hiện sẽ được nạp sẵn vào bộ nhớ Instruction memory.

Hình 2.1. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống RISC-V 5-stage pipeline 32 bit

## Mô tả chi tiết

### Instruction memory

Instruction memory có nhiệm vụ lưu trữ các lệnh được nạp vào hệ thống. Từ đó, nó sẽ trả về lệnh có địa chỉ tương ứng (PC). Hình 2.2 mô tả sơ đồ tổng quát của instruction memory.

Hình 2.2. Sơ đồ khối của khối instruction memory

Bảng 2.3 chỉ rõ chức năng, độ rộng của các tín hiệu có trong instruction memory.

Để tránh trường hợp structural harzard, khối instruction memory sẽ được tách riêng biệt với khối data memory.

Bảng 2.3. Chân vào ra của instruction memory

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực mức thấp |
| pc_i | 32 | Input | Tín hiệu PC đầu vào |
| inst_o | 32 | Output | Lệnh trả ra với PC tương ứng |

Ở đây, để nạp lệnh vào hệ thống, nhóm đang sử dụng lệnh readmemh trong khối initial.

### Data Memory

Khối data memory (Hình 2.3) thực hiện chức năng lưu trữ dữ liệu (RAM). Các tín hiệu cho phép đọc ghi (mem_read, mem_write) sẽ điều khiển dữ liệu vào ra.

Tương tự khối instruction memory, để tránh trường hợp structural harzard, khối data memory sẽ tách riêng biệt.

Hình 2.3. Sơ đồ khối của khối data memory

Bảng 2.4 mô tả chức năng của các tín hiệu vào ra của khối.

Bảng 2.4. Chân vào ra của khối data memory

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực mức thấp |
| op_addr | 5 | Input | Địa chỉ đọc dữ liệu từ bên ngoài |
| addr_i | 32 | Input | Địa chỉ đọc ghi |
| data_i | 32 | Input | Dữ liệu ghi vào RAM |
| mem_write_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép ghi |
| mem_read_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép đọc |
| data_o | 32 | Output | Dữ liệu đọc từ RAM |

### Imm_gen

Khối Immediate generation có chức năng nhận diện các loại lệnh động thời sắp xếp kết hợp các bit loại immediate của các loại lệnh đó theo cấu trúc như Hình 2.4, đồng thời mở rộng bit dấu để tạo ra đầu ra 32 bit.

Hình 2.5 là một ví dụ về tạo giá trị immediate của lệnh loại R.

Hình 2.4. Cấu trúc của instruction trong RISC-V

Hình 2.5. Ví dụ về tạo giá trị immediate của lệnh R

Hình 2.6 mô tả sơ đồ tổng quát của khối immediate generation

Hình 2.6. Sơ đồ khối của khối imm_gen

Bảng 2.5 mô tả chức năng, độ rộng các tín hiệu vào ra của khối immediate generation.

Bảng 2.5. Chân vào ra của immediate generation

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| inst_i | 32 | Input | Lệnh được đưa vào |
| imm_sel_i | 3 | Input | Tín hiệu xác định loại lệnh |
| imm_o | 32 | Output | Giá trị immediate đã được tách và mở rộng dấu |

Các giá trị đầu vào imm_sel được định nghia như Bảng 2.6.

Bảng 2.6. Định giá các giá trị cảu immediate select

| Tên | Giá trị |
| --- | --- |
| ImmSelI | 3'b000 |
| ImmSelS | 3'b001 |
| ImmSelB | 3'b010 |
| ImmSelJ | 3'b011 |
| ImmSelU | 3'b100 |
| ImmSelR | 3'b111 |

### PC

Khối PC đưa ra giá trị PC phù hợp ở từng thời điểm để đưa vào khối instruction memory (Hình 2.7).

Hình 2.7. Sơ đồ khối của khối PC

Ở các trường hợp xuất hiện hazard, giá trị PC sẽ được giữ nguyên như ở chu kỳ trước. Giá trị PC đưa vào là giá trị PC + 4 hoặc giá trị nhảy PC + imm.

Bảng 2.7 chỉ rõ chức năng, độ rộng của các tín hiệu có trong khối PC.

Bảng 2.7. Chân vào ra của khối PC

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực mức thấp |
| hazardpc_i | 1 | Input | Tín hiệu chỉ ra có hazard |
| pc_i | 32 | Output | Giá trị PC tiếp theo |
| pc_out | 32 | Output | Giá trị PC đưa vào khối instruction memory |

### Branch Comparator

Khối Branch comparator nhận 2 dữ liệu đầu vào DataA và DataB, đồng thời so sánh 2 giá trị đó. Ở đây chúng ta có thể chọn so sánh có dấu hay không có dấu bằng tín hiệu BrUn_i (Hình 2.8).

Hình 2.8. Sơ đồ khối của khối branch comparator

Bảng 2.8 chỉ rõ chức năng, độ rộng của các tín hiệu có trong khối branch comparator. Dưới đây là mức hành vi của khối:

assign BrEq_o = (DataA == DataB) ? 1'b1 : 1'b0; always @(*) begin if (BrUn_i) begin BrLt_o = (DataA < DataB) ? 1'b1 : 1'b0; end else begin BrLt_o = ($signed(DataA) < $signed(DataB)) ? 1'b1 : 1'b0; end end always @(*) begin if (BrUn_i) begin BrGe_o = (DataA >= DataB) ? 1'b1 : 1'b0; end else begin BrGe_o = ($signed(DataA) >= $signed(DataB)) ? 1'b1 : 1'b0; end end

Bảng 2.8. Chân vào ra của khối branch comparator

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| BrUn_i | 1 | Input | Tín hiệu chọn so sánh có dấu hay không có dấu. 1: có dấu 0: không dấu |
| DataA | 32 | Input | Dữ liệu đầu vào A |
| DataB | 32 | Input | Dữ liệu đầu vào B |
| BrEq_o | 1 | Output | Đầu ra biểu thị 2 đầu vào bằng nhau |
| BrLt_o | 1 | Output | Đầu ra biểu thị A < B |
| BrGe_o | 1 | Output | Đầu ra biểu thị A >= B |

### Intruction decode

Intruction decode (Hình 2.9) có chức năng giải mã lệnh đưa vào. Từ đó, tách ra các trường tương ứng với các loại lệnh. Các giá trị đầu ra (opcode, rd, rs1, rs2, function3, function7) sẽ được đưa vào khối control để tính toán các tín hiệu điều khiển hệ thống và làm giá trị tính toán cho các stage tiếp theo.

Hình 2.9. Sơ đồ khối của khối Intruction decode

Các giá trị đầu ra ở các loại lệnh sẽ khác nhau, như Hình 2.4.

Bảng 2.9. Chân vào ra của khối Intruction decode

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| inst_i | 32 | Input | Mã lệnh đưa vào để giải mã |
| rd_o | 5 | output | Giá trị rd |
| rs1_out | 5 | output | Giá trị rs1 |
| rs2_out | 5 | output | Giá trị rs2 |
| funct3_o | 3 | output | Giá trị function 3 |
| funct7_o | 7 | output | Giá trị function 7 |
| opcode_o | 7 | output | Giá trị opcode |

Tín hiệu vào ra của khối được mô tả trong Bảng 2.9.

### Register

Khối register là nơi lưu trữ các giá trị của các thanh ghi. Đối với kiến trúc RISC-V, chúng ta sẽ triển khai 32 thanh ghi (x0, x1, …,x31) có độ rộng là 32 bít với thanh ghi x0 sẽ mặc định là giá trị 0 và không bao giờ thay đổi.

Để tránh structural hazard, trong 1 chu kỳ, ở sườn dương của clk sẽ là quá trình đọc giá trị từ thanh ghi có địa (rs1, rs2), còn ở sườn âm sẽ là quá trình ghi vào địa chỉ rd.

Hình 2.10. Sơ đồ khối của khối register

Hình 2.10 mô tả sơ đồ tổng quát của khối register.

Bảng 2.10. Chân vào ra của khối register

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực mức thấp |
| RSaddr_i | 5 | Input | Địa chỉ đọc thanh ghi rs1 |
| RTaddr_i | 5 | Input | Địa chỉ đọc thanh ghi rs2 |
| RDaddr_i | 5 | Input | Địa chỉ của thanh ghi rd |
| RDdata_i | 32 | Input | Giá trị ghi vào thanh ghi có địa chỉ rd |
| RegWrite_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép ghi vào register |
| RSdata_o | 32 | Output | Giá trị của thanh ghi có địa chỉ rs1 |
| RTdata_o | 32 | Output | Giá trị của thanh ghi có địa chỉ rs2 |

Tín hiệu vào ra của khối được mô tả trong Bảng 2.10.

### Control

Khối control (Hình 2.11) có chức năng đưa ra các tín hiệu điều khiển ứng với các lệnh. Các tín hiệu đầu ra được mô tả như bảng chân lý (Bảng 2.12).

Hình 2.11. Sơ đồ khối của khối control

Bảng 2.11. Chân vào ra của khối control

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực mức thấp |
| BrEq_i | 1 | Input | Đầu vào biểu thị 2 giá trị bằng nhau |
| BrLT_i | 1 | Input | Đầu vào biểu thị A<B |
| BrGe_i | 1 | Input | Đầu vào biểu thị A >= B |
| opcode_i | 7 | Input | Giá trị opcode |
| funct7_i | 7 | Input | Giá trị function 7 |
| funct3_i | 3 | Input | Giá trị function 3 |
| ImmSel_o | 3 | Output | Tín hiệu xác định loại lệnh |
| PCSel_o | 1 | Output | Giá trị chọn PC. 1: PC = PC + JUMP 0 : PC = PC + 4 |
| BrUn_o | 1 | Output | So sánh số có dấu: 1: có dấu 0: không dấu |
| ASel_o | 1 | Output | A select |
| BSel_o | 1 | Output | A select |
| MemR_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép đọc vào data memory |
| MemW_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép ghi vào data memory |
| RegWEn_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép ghi vào register |
| WBSel_o | 2 | Output | Tín hiệu chọn đường Write back |
| ALUSel_o | 4 | Output | Tín hiệu chọn chức năng cho khối ALU |
| insert_nop_flag_o | 1 | Output | Tín hiệu cho biết cần chèn lệnh NOP, dùng cho lệnh JAL |

Bảng 2.11 mô tả chức năng của chân vào ra  của khối.

Bảng 2.12. Các tín hiệu điều khiển ứng với các lệnh

|  | PCSel_o | ImmSel_o | BrUn_o | ASel_o | BSel_o | ALUSel_o | MemR_o | MemW_o | RegWen_o | WBSel_o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| add | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUadd | 0 | 0 | 1 | 01 |
| sub | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUsub | 0 | 0 | 1 | 01 |
| sll | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUsll | 0 | 0 | 1 | 01 |
| slt | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUslt | 0 | 0 | 1 | 01 |
| sltu | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUsltu | 0 | 0 | 1 | 01 |
| xor | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUxor | 0 | 0 | 1 | 01 |
| srl | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUsrl | 0 | 0 | 1 | 01 |
| sra | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUsra | 0 | 0 | 1 | 01 |
| or | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUor | 0 | 0 | 1 | 01 |
| and | 0 | ImmSelR | x | x | 0 | ALUand | 0 | 0 | 1 | 01 |
| addi | 0 | ImmSelI | x | x | 1 | ALUadd | 0 | 0 | 1 | 01 |
| xori | 0 | ImmSelI | x | x | 1 | ALUxor | 0 | 0 | 1 | 01 |
| ori | 0 | ImmSelI | x | x | 1 | ALUor | 0 | 0 | 1 | 01 |
| andi | 0 | ImmSelI | x | x | 1 | ALUand | 0 | 0 | 1 | 01 |
| slli | 0 | ImmSelI | x | x | 1 | ALUsll | 0 | 0 | 1 | 01 |
| lw | 0 | ImmSelI | x | x | 1 | ALUadd | 1 | 0 | 1 | 00 |
| S | 0 | ImmSelS | x | x | 1 | ALUadd | 0 | 1 | 0 | xx |
| beq | (BrEq_i) ? 1 : 0 | ImmSelB | x | x | 1 | ALUadd | 0 | 0 | 0 | xx |
| bne | (BrLT_i) ? 0 : 1 | ImmSelB | x | x | 1 | ALUadd | 0 | 0 | 0 | xx |
| blt | (BrLT_i) ? 1 : 0 | ImmSelB | 0 | x | 1 | ALUadd | 0 | 0 | 0 | xx |
| bge | (BrGe_i) ? 1 : 0 | ImmSelB | 0 | x | 1 | ALUadd | 0 | 0 | 0 | xx |
| bltu | (BrLT_i) ? 1 : 0 | ImmSelB | 1 | x | 1 | ALUadd | 0 | 0 | 0 | xx |
| bgeu | (BrGe_i) ? 1 : 0 | ImmSelB | 1 | x | 1 | ALUadd | 0 | 0 | 0 | xx |
| jal | 0 | ImmSelJ | x | x | 1 | ALUadd | 0 | 0 | 1 | 10 |
| lui | 0 | ImmSelU | 1 | x | 1 | ALUadd | 0 | 0 | 1 | 01 |
| default | 0 | 1111 | 0 | x | 1 | ALUnop | 0 | 0 | 0 | 01 |

### Hazard Detection

Khối Hazard detection (Hình 2.12) có nhiệm vụ xác định có hazard mà không thể sử dụng kĩ thuật forwarding để xử lí mà cần stall pipeline 1 chu kì clk. Khối Hazard detection unit xác định trường hợp cần stall như sau:

if (ID_EX_mem_read) and (ID_EX_rd == IF_ID_rs1 or ID_EX_rd == IF_ID_rs2)and (ID_EX_rd !=0) then stall the pipline.

Hình 2.12. Sơ đồ khối của khối hazard dectection.

Tín hiệu hazard sẽ được gửi đi các khối để điều khiển stall 1 chu kỳ.

Bảng 2.13 mô tả chức năng của tín hiệu vào ra của khối

Bảng 2.13. Chân vào ra của khối Hazard detection

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| IF_IDrs1_i | 5 | Input | Giá trị rs1 được lưu ở thanh ghi IF/ID |
| IF_IDrs2 | 5 | Input | Giá trị rs2 được lưu ở thanh ghi IF/ID |
| ID_EXrd_i | 5 | Input | Giá trị rsd được lưu ở thanh ghi ID/EX |
| ID_EX_MemRead_i | 1 | Input | Giá trị cho phép đọc dữ liệu từ data memory |
| hazard_o | 1 | Output | Tín hiệu cho biết phát hiện hazard |

### Forwarding

Khối Forwarding sẽ nhận các giá trị địa chỉ rs1, rs2, rd và các tín hiệu điều khiển từ các thanh ghi pipeline nhằm xác định các trường hợp các lệnh liên tiếp nhau có xảy ra hazard (data hazard, mem hazard, control hazard) để đưa ra các tín hiệu điều khiển cho các bộ mux nhằm forward các dữ liệu bị hazard tương ứng để có được kết quả tính toán chính xác nhất mà không cần phải stall pipeline quá nhiều chu kì.

Hình 2.13. Sơ đồ khối của khối forwarding

Khối Forwarding unit sẽ xác định các trường hợp cần forward như sau:

if(EX_MEM_RegWrite_i && (EX_MEM_RD_i != 5'b00000) && (EX_MEM_RD_i == ID_EX_RS_i)) Forward = 2'b10; //EX hazard else if(MEM_WB_RegWrite_i && (MEM_WB_RD_i != 5'b00000) && MEM_WB_RD_i == ID_EX_RS_i) Forward = 2'b01; //MEM hazard else Forward = 2'b00;

sw x12, 0(x5)

addi x12, x0, 50

Hình 2.14. Mô phỏng quá trình EX haxzard

addi x14, x13, 5

stall

lw x13, 0(x5)

Hình 2.15. Mô phỏng quá trình MEM hazard

Quá trình xử lý hazard dùng forward như Hình 2.14 Hình 2.15.

Vì thiết kế đề xuất cải tiến tiết kiệm 1 chu kỳ stall cho lệnh loại B, nên bộ so sánh sẽ được đặt ở ở ID/IF nên cần 1 forward data về sau bộ so sánh. Xác định như sau:

if ((ID_EX_RD_i != 0) && ID_EX_RegWrite_i && (IF_ID_RS_i == ID_EX_RD_i)) forward_comp1 = 2'b01; else if (EX_MEM_MemR_i && (EX_MEM_RD_i != 0) && EX_MEM_RegWrite_i && (EX_MEM_RD_i == IF_ID_RS_i)) forward_comp1_o = 2'b10; else forward_comp = 2'b00;

beq x3, x2, J

addi x3, x0, 54

Hình 2.16 Quá trình forward đối với trường hợp hazard cho lệnh loại B

beq x3, x2, J

stall

lw x3, 0(x0)

Hình 2.17. Quá trình forward đối với trường hợp hazard cho lệnh loại B

Quá trình xử lý hazard dùng forward như Hình 2.16 Hình 2.17.

Bảng 2.14 mô tả các đường dữ liệu forward ứng với các giá trị select tương ứng.

Bảng 2.14. Mô tả chọn đường dữ liệu forward

| Mux control | Nguồn | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| forward = 00 | ID/EX | Đường input thứ nhất của ALU đến từ tệp thanh ghi. |
| forward = 10 | EX/MEM | Đường input thứ nhất của ALU được foward từ kết quả tính toán của ALU cho lệnh ngay trước đó. |
| forward = 01 | MEM/WB | Đường input thứ nhất của ALU được forward từ kết quả đọc data từ memory hoặc kết quả tính toán của ALU cho lệnh trước đó cách lệnh đang thực hiện 1 lệnh. |
| forward_comp = 00 | Register | Đường input thứ hai của branch compare đến từ tệp thanh ghi. |
| forward_comp = 10 | mem or EX/MEM | Đường input thứ hai của branch compare đến từ kết quả đọc data từ memory hoặc kết quả ALU của lệnh trước đó cách lệnh đang thực hiện 1 lệnh. |
| forward_comp = 01 | ALU | Đường input thứ hai của branch compare đến từ kết quả tính toán ALU của lệnh trước đó |

Bảng 2.15. Chân vào ra của khối forwarding

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| EX_MEM_RegWrite_i | 1 | Input | Giá trị cho phép ghi vào register lưu ở EX/MEM |
| ID_EX_RegWrite_i | 1 | Input | Giá trị cho phép ghi vào register lưu ở ID/EX |
| MEM_WB_RegWrite_i | 1 | Input | Giá trị cho phép ghi vào register lưu ở MEM/WB |
| EX_MEM_MemR_i | 1 | Input | Giá trị cho phép đọc data memory lưu ở EX/MEM |
| EX_MEM_RD_i | 5 | Input | Giá trị rd lưu ở EX/MEM |
| IF_ID_RS_i | 5 | Input | Giá trị rs1 lưu ở IF/ID |
| IF_ID_RT_i | 5 | Input | Giá trị rs2 lưu ở IF/ID |
| ID_EX_RS_i | 5 | Input | Giá trị rs1 lưu ở ID/EX |
| ID_EX_RT_i | 5 | Input | Giá trị rs2 lưu ở ID/EX |
| ID_EX_RD_i | 5 | Input | Giá trị rd lưu ở ID/EX |
| MEM_WB_RD_i | 5 | Input | Giá trị rd lưu ở MEM/WB |
| ForwardA_o | 2 | Output | Giá trị chọn đường forward của 1 |
| ForwardB_o | 2 | Output | Giá trị chọn đường forward của 2 |
| forward_comp1_o | 2 | Output | Giá trị chọn đường forward của khối comp 1 |
| forward_comp2_o | 2 | Output | Giá trị chọn đường forward của khối comp 2 |

### Control Mux

Khi phát hiện có hazard, khối control mux (Hình 2.18) sẽ xóa hết các tín hiệu các tín hiệu điều khiển về 0 và đẩy sang thanh ghi ID/EX.

Hình 2.18. Sơ đồ khối của khối control mux

Bảng 2.16 mô tả chức năng của từng chân vào ra của khối.

Bảng 2.16. Chân vào ra của khối control mux

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazard_i | 1 | Input | Tín hiệu chỉ ra có hazard |
| RegDst_i | 5 | Input | Giá trị rd ở thanh ghi IF/ID |
| ASel_i | 1 | Input | A select |
| BSel_i | 1 | Input | B select |
| MemR_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép đọc từ memory |
| MemW_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép ghi từ memory |
| RegWEn_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép ghi vào register |
| WBSel_i | 2 | Input | Tín hiệu chọn đường Write Back |
| ALUSel_i | 4 | Input | Lựa chọn toán tử |
| RegDst_o | 5 | Output | Giá trị rd đẩy sang thanh ghi ID/EX |
| ASel_o | 1 | Output | A select đẩy sang thanh ghi ID/EX |
| BSel_o | 1 | Output | B select đẩy sang thanh ghi ID/EX |
| MemR_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép đọc từ memory sang thanh ghi ID/EX |
| MemW_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép ghi từ memory sang thanh ghi ID/EX |
| RegWEn_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép ghi vào register đẩy sang thanh ghi ID/EX |
| WBSel_o | 2 | Output | Tín hiệu chọn đường Write Back đẩy sang thanh ghi ID/EX |
| ALUSel_o | 4 | Output | Lựa chọn toán tử đẩy sang thanh ghi ID/EX |

### ALU control

Khối ALU (Arithmetic logic unit) thực hiện các chức năng tính toán số học bao gồm (add, sub, sll, slt, sltu, xor, srl, sra, or, and).

Tín hiệu ALU_Sel sẽ chọn chức năng thực hiện cho ALU, các chức năng được định nghĩa với giá trị như Bảng 2.17.

Bảng 2.17. Giá trị ứng với từng chức năng của ALU

| ALUadd | 4'b0000 |
| --- | --- |
| ALUsub | 4'b0001 |
| ALUsll | 4'b0010 |
| ALUslt | 4'b0011 |
| ALUsltu | 4'b0100 |
| ALUxor | 4'b0101 |
| ALUsrl | 4'b0110 |
| ALUsra | 4'b0111 |
| ALUor | 4'b1000 |
| ALUand | 4'b1001 |
| ALUnop | 4'b1111 |

Hình 2.19. Sơ đồ khối của khối ALU

Bảng 2.18 mô tả các tín hiệu vào ra của khối.

Bảng 2.18. Chân tín hiệu vào ra của khối ALU

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| src1 | 32 | Input | Dữ liệu nguồn 1 |
| src2 | 32 | Input | Dữ liệu nguồn 2 |
| ALU_Sel | 4 | Itput | Lựa chọn chức năng |
| alu_result | 32 | Output | Kết quả đầu ra |
| zero_flag | 1 | Output | Cờ zero |

### Adder

Khối adder thực hiện chức năng của bộ full adder 32 bit.

assign result_o = data1_i + data2_i;

Hình 2.20. Sơ đồ khối của adder

Bảng 2.19. Chân vào ra của khối adder

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| data1_i | 32 | Input | Số hạng thứ 1 |
| data2_i | 32 | Input | Số hạng thứ 2 |
| result_o | 32 | Output | Kết quả sau phép cộng |

Bảng 2.19, Hình 2.20 mô tả tín hiệu vào ra và sơ đồ khối của khối adder

### IF/ID

Khối IF/ID là 1 thanh ghi phục vụ cho pipeline (Hình 2.21).

Khi xuất hiện có hazard giá trị PC và mã lệnh sẽ được giữ nguyên và khi có tín hiệu flush  mã lệnh sẽ gán bằng 0 (lệnh NOP). Khối sẽ thực hiện như sau:

if(hazard_i) begin pc_o <= pc_o; inst_o <= inst_o; end else if(flush_i) begin pc_o <= pc_i; inst_o <= 32'b0; end else begin pc_o <= pc_i; inst_o <= inst_i; end

Hình 2.21. Sơ đồ khối của khối IF/ID

Bảng 2.20 mô tả các tín hiệu của khối IF/ID.

Bảng 2.20. Chân vào ra của khối IF/ID

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| pc_i | 32 | Input | Giá trị PC ở tầng IF |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực mức thấp |
| hazard_i | 1 | Input | Tín hiệu chỉ ra có hazard |
| flush_i | 1 | Input | Tín hiệu thông báo chèn lệnh NOP |
| inst_i | 32 | Input | Mã lệnh lưu từ tầng IF |
| pc_o | 32 | Output | Giá trị PC đẩy sang tầng ID |
| inst_o | 32 | Output | Mã lệnh đẩy sang tầng ID |

### EX_MEM

Khối EX/MEM (Hình 2.22) là thanh ghi trung gian giữa 2 tầng EX và MEM.

Hình 2.22. Sơ đồ khối của khối EX/MEM

Bảng 2.21 mô tả các tín hiệu của khối EX/MEM.

Bảng 2.21. Chân vào ra của khối EX/MEM

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực mức thấp |
| pc_i | 32 | Input | Giá trị PC ở tầng EX |
| ALU_i | 32 | Input | Giá trị được tính toán ở ALU |
| forward_b_data_i | 32 | Input | Giá trị sau bộ mux A ở tầng EX |
| RegDst_i | 5 | Input | Giá trị rd ở EX |
| MemR_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép đọc từ memory từ tầng EX |
| MemW_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép ghi từ memory từ tầng EX |
| RegWEn_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép ghi vào register từ tầng EX |
| WBSel_i | 2 | Input | Tín hiệu chọn đường Write Back từ tầng EX |
| pc_o | 32 | Output | Giá trị PC đẩy sang tầng MEM |
| ALU_o | 32 | Output | Giá trị kết quả ALU đẩy sang tầng MEM |
| forward_b_data_o | 32 | Output | Giá trị sau bộ mux A đẩy sang tầng MEM |
| RegDst_o | 5 | Output | Giá trị rd đẩy sang tầng MEM |
| MemR_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép đọc từ memory đẩy sang tầng MEM |
| MemW_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép ghi từ memory sang tầng MEM |
| RegWEn_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép ghi vào register đẩy sang tầng MEM |
| WBSel_o | 2 | Output | Tín hiệu chọn đường Write Back đẩy sang tầng MEM |

### MEM_WB

Khối MEM/WB (Hình 2.23) là thanh ghi lưu lại các giá trị dùng cho việc write back.

Hình 2.23. Sơ đồ khối của khối MEM/WB

Bảng 2.22 mô tả chức năng của các tín hiệu có trong khối.

Bảng 2.22. Chân vào ra của khối MEM/WB

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| RegWen_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép ghi vào register từ tầng MEM |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực mức thấp |
| RegDst_i | 5 | Input | Giá trị rd ở tầng MEM |
| data_wb_i | 32 | Input | Giá trị write back xử lý ở tầng MEM |
| RegDst_o | 5 | output | Giá trị rd đẩy sang tầng WB |
| RegWen_o | 1 | output | Tín hiệu cho phép ghi vào register đẩy sang tầng WB |
| data_wb_o | 32 | output | Giá trị write back |

### ID/EX

Khối EX/MEM (Hình 2.24) là thanh ghi trung gian giữa 2 tầng ID và EX phục vụ cho pipeline.

Hình 2.24. Sơ đồ khối của khối ID/EX

Bảng 2.23 mô tả chức năng của các tín hiệu có trong khối.

Bảng 2.23. Chân vào ra của khối ID/EX

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | Tín hiệu xung đồng hồ |
| rst_n | 1 | Input | Tín hiệu reset tích cực ở mức thấp |
| pc_i | 32 | Input | Giá trị PC ở tầng ID |
| imm_i | 32 | Input | Giá trị immediate đã mở rộng dấu |
| RegDst_i | 5 | Input | Giá trị rd ở tầng ID |
| RegS1_i | 5 | Input | Giá trị rs1 |
| RegS2_i | 5 | Input | Giá trị rs2 |
| data1_i | 32 | Input | Giá trị đầu vào 1 ở tầng ID |
| data2_i | 32 | Input | Giá trị đầu vào 2 ở tầng ID |
| ASel_i | 1 | Input | A select |
| BSel_i | 1 | Input | B select |
| MemR_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép đọc từ memory từ tầng ID |
| MemW_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép ghi từ memory từ tầng ID |
| RegWEn_i | 1 | Input | Tín hiệu cho phép ghi vào register từ tầng ID |
| WBSel_i | 2 | Input | Tín hiệu chọn đường write back từ tầng ID |
| ALUSel_i | 4 | Input | Tín hiệu lựa chọn chức năng của ALU |
| pc_o | 32 | Output | Giá trị PC đẩy sang tầng EX |
| imm_o | 32 | Output | Giá trị immediate đã mở rộng dấu đẩy sang tầng EX |
| RegDst_o | 5 | Output | Giá trị rd đẩy sang tầng EX |
| RegS1_o | 5 | Output | Giá trị rs1 sang tầng EX |
| RegS2_o | 5 | Output | Giá trị rs2 sang tầng EX |
| data1_o | 32 | Output | Giá trị đầu vào 1 sang tầng EX |
| data2_o | 32 | Output | Giá trị đầu vào 1 sang tầng EX |
| ASel_o | 1 | Output | A select đẩy sang tầng EX |
| BSel_o | 1 | Output | B select đẩy sang tầng EX |
| MemR_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép đọc từ memory sang tầng EX |
| MemW_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép ghi từ memory sang tầng EX |
| RegWEn_o | 1 | Output | Tín hiệu cho phép ghi vào register đẩy sang tầng EX |
| WBSel_o | 2 | Output | Tín hiệu chọn đường Write Back đẩy sang tầng EX |
| ALUSel_o | 4 | Output | Tín hiệu lựa chọn chức năng của ALU đẩy sang tầng EX |

### MUX21

Bộ Mux này (Hình 2.25) đơn giản là gán dữ liệu ra theo một trong số các tín hiệu vào dựa vào tín hiệu select_i. Trong Verilog ta dùng toán tử ? : để rẽ nhánh các điều kiện của sel và xác định đầu ra, code của bộ Mux ở dưới hình Mux tương ứng.

Hình 2.25. Sơ đồ khối của mux21

Mô tả như sau:

assign data_o = (select_i) ? data2_i : data1_i;

Bảng 2.24. Chân vào ra của khối mux21

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| select_i | 1 | Input | Tín hiệu lựa chọn |
| data1_i | 32 | Input | Giá trị đầu vào 1 |
| data2_i | 32 | Input | Giá trị đầu vào 2 |
| data_o | 32 | Output | Giá trị đầu ra |

### MUX31

Bộ Mux này tương tự bộ mux21 chỉ khác là có 3 đầu vào.

Hình 2.26. Sơ đồ khối của khối mux31

Khối thực hiện như sau:

always @(*) begin case(select_i) 2'b00: data_o = data1_i; 2'b01: data_o = data2_i; 2'b10: data_o = data3_i; default : data_o = data1_i; endcase end

Bảng 2.25. Chân vào ra của khối mux31

| Name | Width | Input/Output | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| select_i | 1 | Input | Tín hiệu lựa chọn |
| data1_i | 32 | Input | Giá trị đầu vào 1 |
| data2_i | 32 | Input | Giá trị đầu vào 2 |
| data3_i | 32 | Input | Giá trị đầu vào 3 |
| data_o | 32 | Output | Giá trị đầu ra |

# KIỂM THỬ (VERIFICATION)

Chương này trình bày các kết quả mô phỏng cho từng khối và toàn bộ thiết kế được triển khai bằng ngôn ngữ SystemVerilog trên phần mềm Questasim.

## Test case

Các kịch bản kiểm tra:

Kiểm tra quá trình reset, đảm bảo các đầu ra được thiết lập về đúng giá trị

Kiểm tra các trường hợp instruction không có hazard

Kiểm tra các trường hợp instruction có data hazard

Kiểm tra các trường hợp instruction có structural hazard

Kiểm tra các trường hợp instruction có control hazard

Kiểm tra lệnh JAL

## Tạo đầu vào vào kiểm tra các test case

Sử dụng mã nguồn chuyển đổi từ assembly sang mã máy dạng kiến trúc RISC-V [2]. Từ đó, nạp mã máy vào instruction memory để hệ thống vận hành.

### Quá trình reset

Hình 3.1 cho thấy quá trình reset đảm bảo các đầu ra thiết lập về đúng giá trị

Hình 3.1. Kết quả mô phỏng reset của hệ thống

### Các trường hợp instruction không có hazard

Thực hiện nạp code sau vào hệ thống:

| addi x1, x0, 54 addi x2, x0, 64 addi x5, x0, -10 addi x6, x0, -30 sub x11, x2, x1 sw x2, 0(x7) blt x5, x6, J addi x22, x0, 1 addi x23, x0, 1 J: addi x22, x0, 9 lw x23, 0(x7) | 0x03600093 0x04000113 0xFF600293 0xFE200313 0x401105B3 0x0023A023 0x0062C663 0x00100B13 0x00100B93 0x00900B13 0x0003AB83 |
| --- | --- |

Kết quả sau mô phỏng:

Hình 3.2. Giá trị của của các thanh ghi sau quá trình mô phỏng

Hình 3.3. Giá trị của các ô nhớ trong data memory sau quá trình mô phỏng

Hình 3.4. Wave của quá trình mô phỏng

→ Kết luận: Từ kết quả ở Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4, cho thấy hệ thống hoạt động đúng với chức năng.

### Trường hợp instruction có structural hazard

Đồng thời ghi và đọc từ memory → tách thành 2 khối memory

Đồng thời đọc ghi từ register → đọc ở sườn dương, ghi ở sườn âm

| addi x1, x0, 54 addi x2, x0, 64 sw x2, 0(x3) add x4, x1, x2 lw x5, 0(x3) slt x6, x0, x3 sw x4, 0(x3) add x5, x1, x2 | 03600093 04000113 0021A023 00208233 0001A283 00302333 0041A023 002082B3 |
| --- | --- |

slt x6, x0, x3

sw x4, 0(x3)

addi x5, x1, x2

lw x5, 0(x3)

add x4, x1, x2

Hình 3.5. Mô tả cùng ghi vào memory

Hình 3.6. Kết quả của các thanh ghi ở 2 thời điểm

slt x6, x0, x3

sw x4, 0(x3)

addi x5, x1, x2

lw x5, 0(x3)

add x4, x1, x2

Hình 3.7. Mô tả cùng đọc ghi vào register

Hình 3.8. Kết quả của thanh ghi và data memory ở 2 thời điểm

→ Kết luận: Hình 3.6, Hình 3.8 cho thấy, hệ thống hoạt động đúng.

### Trường hợp instruction có data hazard

EX Haxzard:

| addi x5, x0, 4 addi x12, x0, 50 sw x12, 0(x5) addi x12, x0, -30 sw x12, 4(x5) | 00400293 03200613 00C2A023 FE200613 00C2A223 |
| --- | --- |

sw x12, 0(x5)

addi x12, x0, 50

Hình 3.9. Mô phỏng quá trình EX haxzard

Hình 3.10. Kết quả của các thanh ghi và data memory ở 3 thời điểm

MEM Hazard:

| addi x5, x0, 4 addi x12, x0, 50 sw x12, 0(x5) lw x13, 0(x5) addi x14, x13, 5 | 00400293 03200613 00C2A023 0002A683 00560713 |
| --- | --- |

addi x14, x13, 5

stall

lw x13, 0(x5)

Hình 3.11. Mô phỏng quá trình MEM hazard

Hình 3.12. Phát hiện có hazard

Hình 3.13. Kết quả của MEM hazard

Kết luận: Hình 3.12, Hình 3.13 cho thấy, hệ thống hoạt động đúng khi xuất hiện data hazard.

### Trường hợp instruction có control hazard

Trước lệnh loại B là lệnh số học:

| addi x2, x0, 54 addi x3, x0, 54 beq x3, x2, J addi x4, x0, 3 J: addi x4, x0, 4 | 03600113 03600193 00218463 00300213 00400213 |
| --- | --- |

beq x3, x2, J

addi x3, x0, 54

Hình 3.14 Quá trình forward đối với trường hợp hazard cho lệnh loại B

Hình 3.15. Kết quả sau quá trình mô phỏng

Trước lệnh loại B là lệnh load:

| addi x2, x0, 54 sw x2, 0(x0) lw x3, 0(x0) beq x3, x2, J addi x4, x0, 3 J: addi x4, x0, 4 | 03600113 00202023 00002183 00218463 00300213 00400213 |
| --- | --- |

beq x3, x2, J

stall

lw x3, 0(x0)

Hình 3.16. Quá trình forward đối với trường hợp hazard cho lệnh loại B

Hình 3.17. Kết quả của quá trình mô phỏng

Kết luận:  Hình 3.15, Hình 3.17 cho thấy hệ thống hoạt động đúng chức năng

### Kiểm tra lệnh JAL

Đối với lệnh JAL, hệ thống sẽ chèn 2 lệnh NOP giữa 2 lệnh hazard (Hình 3.18).

| addi x2, x0, 54 jal x3, A addi x1, x0, 32 A:addi x1,x0, 54 | 03600113 008001EF 02000093 03600093 |
| --- | --- |

Hình 3.18. Mô tả chèn 2 lệnh NOP trên questasim

Hình 3.19. Kết quả sau mô phỏng

Kết luận: Hình 3.19 cho thấy hệ thống hoạt động đúng với lệnh JAL.

# MÔ PHỎNG CHẠY THUẬT TOÁN SẮP XẾP NỔI BỌT

Chương này trình bày, mô phỏng thuật toán sắp xếp nổi bọt chạy trên hệ thống đã thiết kế ở CHƯƠNG 2.

## Triển khai thuật toán nổi bọt bằng assembly và chuyển sang ngôn ngữ máy

Thuật toán sắp xếp nổi bọt viết bằng assembly:

# bubble sort addi x5, x0, 4 #x3 base address addi x12, x0, 50 sw x12, 0(x5) addi x12, x0, -30 sw x12, 4(x5) addi x12, x0, 70 sw x12, 8(x5) addi x12, x0, 1 sw x12, 12(x5) addi x12, x0, 3 sw x12, 16(x5) addi x12, x0, 56 sw x12, 20(x5) addi x12, x0, 12 sw x12, 24(x5) addi x12, x0, -85 sw x12, 28(x5) addi x12, x0, -1 sw x12, 32(x5) addi x12, x0, 17 sw x12, 36(x5) addi x12, x0, 18 sw x12, 40(x5) addi x12, x0, -47 sw x12, 44(x5) addi x12, x0, 78 sw x12, 48(x5) addi x1, x0, 0 addi x2, x0, 11 outer_loop_start: add x10, x0, x5 lw x7, 0(x10) sub x11, x2, x1 # Inner loop count: outer loop count - sorted elements inner_loop_start: lw x4, 4(x10) blt x7,x4, noswap sw x4, 0(x10) sw x7, 4(x10) noswap: slt x6, x7, x4 beq x6, x0, skip add x7, x4, x0 skip: addi x10, x10, 4 #Increment the address to next element addi x11, x11, -1 bne x11, x0, inner_loop_start inner_loop_end: addi x1, x1, 1 blt x1, x2, outer_loop_start outer_loop_end:

Dùng [2] để chuyển mã nguồn trên sang mã máy:

0x00400293 0x03200613 0x00C2A023 0xFE200613 0x00C2A223 0x04600613 0x00C2A423 0x00100613 0x00C2A623 0x00300613 0x00C2A823 0x03800613 0x00C2AA23 0x00C00613 0x00C2AC23 0xFAB00613 0x00C2AE23 0xFFF00613 0x02C2A023 0x01100613 0x02C2A223 0x01200613 0x02C2A423 0xFD100613 0x02C2A623 0x04E00613 0x02C2A823 0x00000093 0x00B00113 0x00500533 0x00052383 0x401105B3 0x00452203 0x0043C663 0x00452023 0x00752223 0x0043A333 0x00030463 0x000203B3 0x00450513 0xFFF58593 0xFC059EE3 0x00108093 0xFC20C4E3

## Nạp mã lệnh vào hệ thống và mô phỏng

Ở thời điểm bắt đầu, tiến hành nạp mã lệnh vào instrution memory (Hình 4.1).

Hình 4.1. Khởi tạo instruction memory

Tiến hành đọc giá trị trong data memory khi có giá trị thay đổi.

Hình 4.2. Dữ liệu trong data memory ở thời điểm thực hiện xong các lệnh load dữ liệu khởi tạo

Hình 4.3. Dữ liệu trong data memory ở thời điểm thực hiện xong sắp xếp

Hình 4.2, Hình 4.3 mô tả dữ liệu trong data memory lúc chưa sắp xếp và sắp xếp đã xong.

→ Tiến hành xem log ở [3], nhận thấy đã thực hiện đúng thuật toán sắp xếp nổi bọt.

# KẾT LUẬN

Báo cáo này đã trình bày và triển khai kiến trúc của một RISCV32I 5-stage processor áp dụng kĩ thuật pipeline nhằm tăng tốc độ xử lí, bên cạnh đó, thiết kế đã xữ lí được toàn bộ các hazard có thể xảy ra trong quá trình xử lí thực hiện lệnh của CPU bao gồm data hazard, mem hazard và control hazard. Thiết kế được tiến hành triển khai bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng SystemVerilog và mô phỏng kiểm thử trên phần mềm Questasim. Thực hiện chạy thuật toán sắp xếp nổi bọt, cho ra kết quả hoạt động đúng với yêu cầu đặt ra. Kiến trúc có thể thực hiện 5 kiểu lệnh assembly trong tập lệnh của RISCV gồm: R-type, I-type, S-type, B-type, U-type tuy nhiên chưa thể thực hiện được tất cả các lệnh có trong tập lệnh của RISCV (xấp xỉ 40 lệnh). Trong tương lai nhóm sẽ tiến hành hoàn thiện và triển khai kiến trúc của một RISCV32I 5-stage processor hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng, thực hiện được đầy đủ các lệnh trong kiến trúc tập lệnh của RISCV một cách tối ưu nhất.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

| [1] | P. David A. and H. John L., Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2017. |
| --- | --- |
| [2] | A. Kritagya, "Assembly To Machine Code Translation," github, 2019. [Online]. Available: https://github.com/Kritagya-Agarwal/Assembly-To-Machine-Code-RISC-V. |
| [3] | nguyenviethi, "RISC-V processor - 32 bit, 5-stage pipeline," github, 8 2022. [Online]. Available: https://github.com/nguyenvietthi/KTMT_20212/tree/main/risc_v_pipeline. |